|  | Приложение к документации от __.09.2016 Директор НФ ФГУП «ЦентрИнформ» |
| --- | --- |
|  | ______________________Н.С. Южанин |

Техническое задание на поставку  оборудования

для нужд НФ ФГУП «ЦентрИнформ»

Для выполнения обязательств по поставке оборудования Администрации городского округа города Выкса Нижегородской области по договору поставки от 09.09.2016 № 69-0816.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень оборудования

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппаратно-программный криптографический шлюз «Континент» 3.7. ЦУС - Сервер Доступа. Платформа IPC-25 (4 порта). Inc. TS Basic lvl | Шт. | 1 | Характеристики аппаратной платформы Форм-фактор Mini-ITX, высота 1U Габариты (ВхШxГ) 155 х 275 x 45 мм Процессор Intel Atom C2358 частотой 1743 МГц Оперативная память SODIMM DDR3 DRAM, 2 Гбайта, PC-1333 Сетевые интерфейсы 4х1000BASE-T Ethernet 10/100/1000 RJ45 1х1000BASE-X Gigabit Ethernet Fiber SFP Жесткие диски SATA DOM модуль 4Gb Блок питания внешний адаптер переменного тока 19В, 220B 80Вт Считыватель Touch Memory Персональные идентификаторы Touch Memory iButton DS1992L 2шт. Встроенный модуль АПМДЗ ПАК «Соболь» 3.0 (mini-PCIe) USB-flash drive не менее 512 Мб Упаковка индивидуальная картонная коробка с пластиковой ручкой Вес 1,25 кг, вес в упаковке с блоком питания 2,5 кг Уровень акустического шума при 100% загрузке 37 dBA Встроенная операционная система Continent OS (усовершенствованная ОС с усиленной безопасностью на основе ядра FreeBSD) Производительность обработки трафика Производительность VPN (шифрования + фильтрация МЭ) – до 50 Мбит/с Производительность МЭ (открытый трафик) – до 100 Мбит/с Максимальное количество обрабатываемых конкурирующих TCP сессий (keep-state) – 10 000 Характеристики криптографической подсистемы Поддерживаемые криптоалгоритмы Шифрование ГОСТ 28147-89 (256 бит), имитозащита, хеширование ГОСТ Р 34.11-2012 Ключевая схема Site-to-site VPN – симметричное распределение ключей. Mobile user VPN – открытое распределение ключей Протокол туннелирования – шифрование и инкапсуляция IP-трафика в UDP (L3 VPN) Количество защищенных соединение (VPN тоннелей) – до 25 Межсетевое экранирование Поддержка технологии Stateful Packet Inspection – Да Защита от DOS атак – Да (контроль фрагментированных пакетов, антиспуфинг) Фильтрация по IP-адресу источника и назначения (или диапазону IP-адресов), номерам портов и типам протоколов, типам и кодам сообщений ICMP, направлению пакетов, клиенту или серверу в TCP-соединении. Фильтрация в соответствии с настраиваемым расписанием Идентификация и аутентификация пользователей МЭ – Да Сетевые возможности Поддержка протокола сетевого взаимодействия IPv6 – Да Поддержка режима мульти-WAN – Да Резервирование WAN канала (WAN-failover) – Да Резервирование VPN канала (VPN-failover) – Да Режим балансировки исходящего открытого трафика между WAN портами – Да Маршрутизация на основе политик, через разные WAN интерфейсы – Да Поддержка протоколов динамической маршрутизации OSPF, BGP, RIP – Да Поддержка multicast-маршрутизации – Да Приоритизация трафика QoS –Да Классификация трафика – Да (до 32-х определяемых классов) Управление трафиком (Traffic shaping) – Да Поддержка технологии VLAN (IEEE802.1Q) – Да Поддержка технологии NAT NAT, DNAT, PAT, NAT – Да Возможность работы КШ за NAT – Да Наличие встроенного сервера IP адресов – Да Возможность получения динамически настраиваемого IP адреса – Да Поддержка VoIP – Да Поддержка режима зеркалирования трафика – Да Настраиваемый SPAN порт – Да Возможность работы с виртуальными IP-адресами – Да NAT трансляция внутри VPN – Да Управление и мониторинг Наличие ЦУС - интегрированная централизованная система управления всеми узлами сети, настройками маршрутизации, межсетевого экранирования, VPN связями, криптографическими ключами – Да Возможность создания и управления политиками – Да Возможность группировки объектов и применения к ним глобальных политик – Да Графическая консоль управления – Да Вывод событий и состояния сети в реальном времени на графическую консоль управления – Да Поддержка SNMP trap – Да Обновление версии ПО узлов сети Централизованное, дистанционное обновление версии ПО всех узлов сети – Да Централизованный сбор и хранение журналов во внешней СУБД MS SQL Server – Да Возможность экспорта журналов и событий во внешние системы – Да Синхронизация системного времени узлов сети – Да Требования к сертификации Оборудование должно соответствовать требованиям руководящих документов ФСТЭК России не ниже, чем по 2-му уровню контроля на отсутствие НДВ и 2-му классу защищенности для межсетевых экранов. Оборудование должно соответствовать требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации класса не ниже, чем КС3 |

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2016 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка Оборудования с хранения, а также прошедшая переконсервацию.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

Оборудование должно соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Согласно основным техническим характеристикам.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

При приемке Оборудования проводится входной контроль по количеству, комплектности и качеству. Приемка Оборудования оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

Некачественное (некомплектное) Оборудование считается непоставленным.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Оборудования

Паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническое обслуживание (при поставке импортного оборудования – вся документация должна быть на русском языке).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий на Оборудование: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое Оборудование должно быть надлежащего качества,  соответствовать  техническим требованиям по ГОСТ, ТУ, предъявляемым к данному виду продукции.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требуемый срок поставки по 30 сентября 2016 года.

| Начальник управления ЗИС | А.В.Шмелев |
| --- | --- |